| ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.bg |
| --- | --- | --- |

Приложение  1 към Образец 15 „Ценово предложение”

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”

ВАЖНО! Навсякъде в настоящата количествено-стойностна сметка, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията думите "или еквивалент"!!!

| Позиция | Описание на работите | мярка | к-во | ед цена без ДДС | Общо без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметка 1.1 РАЗВАЛЯНЕ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Разваляне на сьществуваща асфалтобетонова настилка върху мостово съоръжение, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние до площадка посочена от Възложителя, разтоварване и предаване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи | м2 | 1103 |  |  |
| 1.1-2 | Демонтаж на съществуващи стоманобетонови пътни панелки (пътна плоча) включително разкъртване, натоварване, транспортиране и разтоварване/ предаване на регламентирана площадка за събиране, подготовка преди оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Плана за Управление на Отпадъците, с всички платени за целта тикси от страна на Изпълнителя и всички свързани с това разходи | бр | 186 |  |  |
| 1.1-3 | Разваляне на съществуваща стоманобетонова плоча и/или замазка и/или бетонова настилка за наклон и/или хидроизолация, включително разкъртване (или фрезоване), натоварване, транспортиране и разтоварване/ предаване на регламентирана площадка за събиране, подготовка преди оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Плана за Управление на Отпадъците, с всички платени за целта тикси от страна на Изпълнителя и всички свързани с това разходи | м2 | 1103 |  |  |
| 1.1-4 | Разваляне на съществуващ бетонов и/или стоманобетонов борд/бордюр, включително разкъртване (или фрезоване), натоварване, транспортиране и разтоварване/ предаване на регламентирана площадка за събиране, подготовка преди оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Плана за Управление на Отпадъците, с всички платени за целта тикси от страна на Изпълнителя и всички свързани с това разходи | м | 208 |  |  |
| 1.1-5 | Демонтаж на съществуващ стоманен "парапет" (15.5кг/м), до ниво оказано в чертежите и всички свързани с това разходи. | м | 420 |  |  |
| 1.1-6 | Демонтаж на същесгвуващи стоманени второстепенни наллъжни крайни греди (51,3кг/м ) до ниво указано в чертежите, и всички свързан с това разходи | м | 420 |  |  |
| 1.1-7 | Натоварване, транспортиране и разтоварване/ предаване на регламентирана площадка за събиране, подготовка преди оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Плана за Управление на Отпадъците, с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя, за всички демонтирани стоманени елементи и части в т. ч. и метални отпадъци произведени при изпълнението на ремонтно възстановителните работи по стоманената конструкция на моста, и всички свързани с това разходи | кг | 35199 |  |  |
| 1.1-8 | Демонтаж на съществуващи електропроводи, инсталация и осветителни тела от ферми, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и предаването им на Собствениците/ Експлоатиращите дружуства и всички свързани с това разходи | гл сума | 1 |  |  |
| 1.1-9 | Струйно почистване (пясъчно и водно-въздушно) на съществуващата стоманена мостова конструкция до степен Sa2.5, според БДС EN ISO 8501-1:2007 (1 500 м2 за един отвор) | за отвор | 5 |  |  |
| Общо за сметка 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Сметка 1.2 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Отсичане и отстраняване на дървета с ф до 40 см намиращи се в обхвата на работите на моста и наносния пласт на почиствания и профилиран участък от реката в зоната под моста, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и прелаване в посочен склад на Възложителя, и всички свързани с това разходи. | бр | 30 |  |  |
| 1.2-2 | Почистване коритото на реката в обсега на моста съгласно чертежите, в това число изрязване на храсти и дървета, изкореняване, изкоп, транспорт и всички свързани с това разходи. | дка | 5,25 |  |  |
| 1.2-3 | Направа па укрепващ блокаж от едроломен камък и материал за насип А1 (на пластове) около Устой "ЮГ", включително изкоп, подготовка на основата, доставка на материал, транспорт, полагане, подреждане и уплътняване и всички свързани с това разкоди съгласно ТС 2014 на АПИ. | м3 | 190 |  |  |
| 1.2-4 | Направа и разваляне на временни строителни площадки (в това число и временни пътища и подходи) при Устои "Юг" и "Север", включително изкоп, насипване и уплътнение, както и всички свързани с това разходи. | м2 | 2600 |  |  |
| 1.2-5 | Изкоп за съоръжения, съгласно Раздел 3300 от ТС, включително изкопаване, водочерпене, укрепване на изкопа, натоварване, транспортиране на определено разстояние, и разтоварване/предаване на регламентирана площадка за събиране, подготовка преди оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Плана за Управление на Отпадъците, с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя, включително всички свързани с това разходи. | м3 | 290 |  |  |
| 1.2-6 | Доставка, монтаж и демонтаж на шпунтова стена от U образни Ларсенови шпунтови профили - III, съгласно чертежите, в т. ч. направа на 2бр кладенци за водочерпене, както и всички свързани с това разходи. | м | 26 |  |  |
| 1.2-7 | Възстановяване на насип около устой с подходящ материал от позиция 1.2-5, на пластове и зони с ограничен достъп, до ниво и степен показани на чертежа или както е наредено от Инженера, включително подготовка на основата, изкопаване, насипване и оформяне на канавки съгласно изискванията на ТС 2014 на АПИ. | м3 | 75 |  |  |
| 1.2-8 | Доставка, излят на място и уплътнен бетон СЗО/37(В 37) с клас по въздействие на околната среда XFЗ за тротоарни конзоли, блокове и дилатацпонни фуги, съгласно чертежите (черт. № 01-38) БДС EN 206 1/NА и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, с клас и водоплътност 0,8 и мразоустойчивост 150 и номинален размер на добавъчните материали не по-голям от 31,5мм, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани това разходи | м3 | 1,5 |  |  |
| 1.2-9 | Доставка, изливане на място и уплътнение на Подложен бетон С12/15(В 15) съгласно БДС EN 206-1/NА и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | м3 | 10 |  |  |
| 1.2-10 | Доставка, излят на място и уплътнен сулфатоустойчив бетон С25/30(В 30) с клас по въздействие на околната среда XF3, за стени и колони с добавки срещу съсъхване и "леко" разширяващи бетонната смес за осигуряване на сцепление с каменната зидария, както е посочено на чертежите, съгласно БДС EN 206-1/А и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи | м3 | 40 |  |  |
| 1.2-11 | Доставка, излят на място и уплътнен бетон С25/30(В 30) с клас по въздействие на околната среда XC2, за основи с добавки срещу съсъхване и "леко" разширяващи бетонната смес за осигуряване на сцепление с каменната зидария, както е посочено на чертежите, съгласно БДС EN 206-1/А и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи | м3 | 50 |  |  |
| 1.2-12 | Доставка, излят на място и уплътнен бетон С25/30(В 30) за преходни плочи и гардбаластови стени, както е посочено на чертежите, съгласно БДС EN 206-1/А и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи | м3 | 30 |  |  |
| 1.2-13 | Почистване на фугите на каменната зидария и запълване (инжектиране) на пукнатините и кухините с еднокомпонентен инжекционен разтвор за каменни зидарии с характеристики на Oxal BS V и префугиране с разтвор с характеристики Oxal SM TK, както е показано на чертежите и всички свързани с това разходи. | гл сум | 1 |  |  |
| 1.2-14 | Доставка и полпгане на Армировка клас В235 (А I) произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите, БДС 4758:2008 в съответствие с изискванията на Раздел 9600 Техническата спесификаиция 2014 на АПИ, всички диаметри гладка мека стомана | кг | 94 |  |  |
| 1.2-15 | Доставка и полагане на Армировка клас В420В (А III) произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите, БДС 4758:2008 в съответствие с изискванията на Раздел 9600 Техническата спесификаиция 2014 на АПИ, всички диаметр оребрена стомана | кг | 1790 |  |  |
| 1.2-16 | Доставка и полагане на Армировка клас В500В произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите, БДС 9252:2007 в съответствие с изискванията на Раздел 9600 Техническата спесификаиция 2014 на АПИ, всички диаметр оребрена стомана | кг | 8253 |  |  |
| 1.2-17 | Изпълнение на анкери съгласно чертежите (черт от № 01-38),използване на одобрени разтвори от Проектанта, включително всички свързани с това разходи и материали. | бр | 26 |  |  |
| 1.2-18 | Полагане на одобрена антикорозионна лаково - бояджийска система по съществуващата стоманена конструкция (~1500м2 за решетъчна конструкция за отвор), след завършено и прието от Проектанта струйно почистване съгласно позиция 1.1-9, включително ръчно и/или машинно нанасяне на грундиращи, горни и двукратно нанесено крайно покритие, съответстващо на БДС ISO 12944 (със Защитно действие Степен на корозионна агресивност С5 I продължителност много висока - индустриална: С5 М прод. много висока - морска среда; и 1m 1 прод. средна - сладка вода), съгласно чертежите и всички свързани с това разходи. | за отвор | 5 |  |  |
| 1.2-19 | Доставка и монтаж на стоманен предпазен парапет тип "I", съгласно чертежите (черт № 01-37), изготвен от профили произведени от рециклирана стомана, включително всички свързани с това разходи. | м | 36 |  |  |
| 1.2-20 | Доставка и .монтаж на стоманен предпазен парапет тип "2", съгласно чертежите (черт № 01-37), изготвен от профили произведени от рециклирана стомана, включително всички свързани с това разчоди | м | 209 |  |  |
| 1.2-21 | Доставка и монтаж на дилатационни фуги с максимална дилатация до 50мм при устои и стълбове, съгласно Раздел 10730 от Техническата спесификация 2014 на АПИ, и всички свързани с това разходи. | м | 36 |  |  |
| 1.2-22 | Почистване i смазване на съществуващи стоманени лагери, съгласно БДС EN 1337-9 и Раздел 8710 на ТС, и всички свързани с това разходи, включително ремонт и/или подмяна на лагерите при необходимост в това число и повдигане на стоманената връхна конструкция и всички вързани с това разходи | бр | 20 |  |  |
| 1.2-23 | Доставка и монтаж на одобрени защитни капаци/кожуси за стоманени лагери | бр | 20 |  |  |
| 1.2-24 | Доставка и монтаж на светлоотразнтелни габари съгласно Техническата спесификация 2014 на АПИ и всички съпътстващи разходи по указания на Проектанта | бр | 180 |  |  |
| 1.2-25 | Доставка и монтаж на одобрени стандартни светлоотразителни елементи тип "С" по диагонали и вертикали на фермата съгласно Техннческата спесификация 2014 на АПИ и всички съпътстващи разходи по указания на Проектанта | бр | 65 |  |  |
| 1.2-26 | Изготвяне, съгласуване и изпълнение на временна организация на движение за Път III-554 при изпълнение на СМР на отвор Ф1 над Републикански Път III-554, включително осигуряване на обходни маршрути в едно със съответната вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, портални рамки 2бр за ограничаване на динамичен височинен габарит до 3.5м в едно с доставка и монтаж на временна вертикална и хоризонтална сигнализация и маркировка; доставка и монтаж на защитно съоръжение/покритие над Път III-554 за обезопасяване на движещите се по Път III-554 ППС от извършваните СМР при отвор Ф1 съгласно черт. 01-4 и 04-001, както и всичко необходимо за осигуряване на безопасно преминаване на ППС по Път III-554 при намален динамичен габарит до З.Зм и всички свързани с това разходи. | гл сума | 1 |  |  |
| 1.2-27 | Доставка и разтоварване на строителната площадка на "Заместваща стоманена конструкция (ферма) за един отвор със обща носимоспособност над 100 тона" от склад посочен от Възложителя с габарити 435/150/1100 - 5бр в едно със съпътстващите я скрепителни елементи, ролков път и др., съгласно чертежите (черт. № 01-19), както и обратно връщане с натоварване и разтоварване и всички свързани с това разходи | бр | 1 |  |  |
| 1.2-28 | Монтаж, набутване/издърпване, фиксиране и укрепване върху лагерните площадки на "Заместваща стоманена конструкция (ферма) за един отвор със обща носимоспособност над 100 тона" и приемане от Проектанта, съгласно чертежите (черт. № 01-19), включително и демонтаж от предишен отвор и всички свързани с това разходи, допълнителни съоръжения, инвентар, оборудване и др | бр | 5 |  |  |
| 1.2-29 | Укрепване/ прихващане по три възела от ляво и от дясно на пръта от съществуващата стоманена мостова конструкция, която се подменяили подлежи на ремонт, към "Заместваща стоманена конструкция (ферма)" съгласно чертежите (черт № 01-19), в т.ч. всички необходими материали, съоръжения, инвентар, скрепителни елементи и свръзки, помощни носещи греди, обтегачи, дървени траверси/ подложки и др., до обем в обхват удовлетворяващ изискванията на Проектанта и всички свързани с това разходи. | бр | 44 |  |  |
| 1.2-30 | Подмяна (демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови) на носещи пръти по долен пояс при отвор Ф1 лява ферма (U1, U2 – 600 кг; U3, U4 – 885 кг) по мярка от място, от стомана S235JR fy=235 MPa произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежпте(черт от № 01-20 до № 01-21 и от № 01-27 до № 01-30), включително скрепптелни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 2 |  |  |
| 1.2-31 | Подмяна (демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови) на носещи вертикални и диагонални пръти при отвор Ф 1, 2, 3, 4 и 5 леви и десни ферми (V4 ~ 317кг; V5 ~ 346кг; V6 ~ 346кг, V7 ~ 346кг: V8 ~ 317кг; D9 ~ 215кг. и др при необходимост) по мярка от място, от стомана S235JR fy=235 MPa произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите (черт от № 01-20 до № 01-24 и от №01-27 до №01-30), включително скрепптелни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 7 |  |  |
| 1.2-32 | Ремонт на ударени/повредени носещи вертикални и диагонални пръти и пръти по долен и горен пояс при отвори Ф 1,2, 3, 4 и 5 леви и десни ферми (D3,V3, U3, V5, V10, V2, V6, D8, V9, O5”-3бр, D6 V6, V1, V5, D7, V8, V12 и др. при необходимост) съгласно чертежите (черт от №01-20 до № 01-24) и Детайли "2" и "3"(черт. №01-26). до обем и обхват за подмяна идентично на позиция 1.5-31, включително накладки, скрепителни елементи и съединения и всички вързани с това разходи. | бр | 19 |  |  |
| 1.2-33 | Ремонт и усилване на ударени/повредени носещи диагонални пръти при отвори 1, 2, 3, 4 и 5 леви и десни ферми (D1-10бр, и D12 - 10бр. и др. при необходимост) съгласно чертежнте(черт. от № 01-20 до №01-25) и Детайли "2" и "3"(черт №01-26), включително накладки, скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 20 |  |  |
| 1.2-34 | Подмяна (демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови) на възлови планки по долен пояс от стомана S235JR fy = 235МРа, при отвори Ф1, 2. 3. 4 и 5 леви и десни ферми (при вертикали - малки) и напречни греди по мярка от място съгласно чертежите черт. от № 01-20 до №01-24), включптелно скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 9 |  |  |
| 1.2-35 | Подмяна (демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови) на възлови планки по долен пояс от стомана S235JR fy = 235МРа,произведена от рециклирана стомана при отвори Ф1, 2. 3. 4 и 5 леви и десни ферми (при вертикали - малки) и напречни греди по мярка от място съгласно чертежите черт. от № 01-20 до №01-24), включптелно скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 31 |  |  |
| 1.2-36 | Проверка и подмяна (демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови) на елементи от "Х" връзки по долен пояс с геометрични Отклонения по-вече от 10мм при отвори Ф1, 2. 3. 4 и 5 леви и десни ферми (при вертикали - малки) и напречни греди по мярка от място съгласно чертежите черт. от № 01-20 до №01-24), включптелно скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 6 |  |  |
| 1.2-37 | Проверка и Подмяна (демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови) елементи от "Х" връзки по горен пояс с геометрични отклонения по-вече от 10мм при отвори Ф1, 2, 3, 4 и 5 леви и десни ферми, по мярка от място, от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите (черт. от № 01-20 до №01-24). включително скрепителнн елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 4 |  |  |
| 1.2-38 | Ремонт на ударени/ повредени носещи напречни греди при портални рамки по горен пояс при отвори Ф1, 2, 3, 4 и 5 леви и десни ферми съгласно чертежите (черт от № 01-20 до №01-24) и Детайли "2" и “3" (черт. №01-26), до обем и обхват за подмяна идентично на позиция 5-31, включително накладки, скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 3 |  |  |
| 1.2-39 | Осигуряване на временно преместване (байпас) на съществуващи иженерни (електро и телекомуникации) комуникации по време на строителството и всички свързани с това разходи | гл сума | 1 |  |  |
| 1.2-40 | Доставка и монтаж на нови надлъжни греди от "Г1" до "Г8" вкл., от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите (черт от №01-04 до 01-09 и 01-31) и мярка от място за Г1. ГЗ, Г4, Г5 Г6, Г7 и Г8, включително накладки, скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 60 |  |  |
| 1.2-41 | Доставка и монтаж на нови надлъжни греди от "Г9" до "Г16" вкл., от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите (черт от №01-04 до 01-09 и от 01-32 до 01-33) и мярка от място за Г9, Г11, Г12, Г13, Г13а, Г14, Г15, Г15а и Г16 , включително накладки, скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 60 |  |  |
| 1.2-42 | Доставка и монтаж на нови надлъжни греди от "Г17" до "Г24" вкл., от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, съгласно чертежите (черт от №01-04 до 01-09 и от 01-34 до 01-35) и мярка от място за Г17, Г19, Г20, Г21, Г21а, Г22, Г23, Г23а и Г24 , включително накладки, скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи. | бр | 60 |  |  |
| 1.2-43 | Доставка и монтаж на пресовани решетъчни скари Р 5100-33-5 с носещи пърти 100*5, отвори 33*33 по DIN 24537, стомана S355JR, произведена от рециклирана стомана, горещо поцинкована по БДС ЕN ISO 1461, съгласно чертежите (черт. № 01-36) позиции 1, 4, 7, 11, 14, 20, 23, 27, 30. 34, 37 (поз. 4, 7, 11. 14, 20. 23, 27. 30, 34, 37 по мярка от място), и всички свързани с това разходи | бр | 121 |  |  |
| 1.2-44 | Доставка и монтаж на пресовани решетъчни скари Р 5100-33-5 с носещи пърти 100*5, отвори 33*33 по DIN 24537, стомана S355JR, произведена от рециклирана стомана, горещо поцинкована по БДС ЕN ISO 1461, съгласно чертежите (черт. № 01-36) позиции 2, 5. 8. 12. 15. 9, 22, 26, 29, 33.36 (поз 5,8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 36 по мярка от място), и всички свързани с това разходи | бр | 121 |  |  |
| 1.2-45 | Доставка и монтаж на пресовани решетъчни скари Р 5100-33-5 с носещи пърти 100*5, отвори 33*33 по DIN 24537, стомана S355JR, произведена от рециклирана стомана, горещо поцинкована по БДС ЕN ISO 1461, съгласно чертежите (черт. № 01-36) позиции 3, 6, 9, 13, 16, 18, 21,25, Ж 32, 35 (поз 6, 9, 13, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 35 по мярка от място) и всички свързани с това разходи | бр | 121 |  |  |
| 1.2-46 | Доставка и монтаж на пресовани решетъчни скари Р 5100-33-5 с носещи пърти 100*5, отвори 33*33 по DIN 24537, стомана S355JR, произведена от рециклирана стомана, горещо поцинкована по БДС ЕN ISO 1461, съгласно чертежите (черт. № 01-36) позиции 10, 14.24, 31 (поз. 6, 9, 13, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 35 по мярка от място), и всички свързани с това разходи | бр | 4 |  |  |
| 1.2-47 | Доставка и монтаж на предварително заготвени стоманени Профил за тротоар "ВТ1" и предпазен борд за тротоар "РВ", съгласно чертежите (черт. №01-11). от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, включително скрепнтелни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | м | 208,5 |  |  |
| 1.2-48 | Доставка и монтаж на предварително заготвени стоманени Допълнително допълваща планка "PL1", съгласно чертежите (черт № 01-11), от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, включително скрепнтелни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 120 |  |  |
| 1.2-49 | Доставка и монтаж на предварително заготвени стоманени Допълнително допълваща планка "PL2" съгласно чертежите (черт. № 01-11), от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, ;ключително скрепнтелни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | м | 547 |  |  |
| 1.2-50 | Доставка и монтаж на предварително заготвенн стоманени Столчета “СтЗ", съгласно чертежите (черт. №01-12). от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, за монтаж на надлъжни греди "Г9" до "Г16" вкл, както и скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 65 |  |  |
| 1.2-51 | Доставка и монтаж на предварително заготвенн стоманени Столчета “Ст2", съгласно чертежите (черт. №01-10). от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, за монтаж на надлъжни греди "Г17" до "Г24" вкл, както и скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 65 |  |  |
| 1.2-52 | Доставка и монтаж на предварително заготвенн стоманени Столчета “Ст1", съгласно чертежите (черт. №01-10). от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, за монтаж на надлъжни греди "Г17" до "Г24" вкл, както и скрепителни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 65 |  |  |
| 1.2-53 | Доставка и монтаж на Скари от ламаринен профил BN-О 300/50/2,5, с дължина 1450мм. - Ламаринен профил с отвори със завити нагоре и надолу краища (BN-О), ширина 300 мм., височина 50 мм., дебелина на ламарината 2,5 мм, материал стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, съгласно чертежите (черт. № 01-36), включително скрепнтелни елементи и съединения и всички свързани с това разходи | бр | 689 |  |  |
| 1.2-54 | Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, с клас на действие съгласно БДС EN 1317: N2W6 (1.725м), А, съгласно Раздел 11100 от ТС, съгласно чертежите и всички свързани с това разходи | м | 208 |  |  |
| 1.2-55 | Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, с клас на действие съгласно БДС EN 1317: N2W4 (1.725м), А, съгласно Раздел 11100 от ТС, съгласно чертежите и всички свързани с това разходи | м | 208 |  |  |
| 1.2-56 | Подмяна/възстановяване на дефектирал/корозирал горен фланш демонтаж на съществуващия и монтаж на нов) по главните напречни греди с2х"L"90.90.9мм(2х12.22=24.44кг/м) от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, по инструкции от Pроектаната след демонтирането на стоманобетоновите пътни панелки включително необходимите скрепителни материали (болтове с d = d на съществуващите нитове), както и необходимата предварителна обработка на снаждащите елементи до степен Sa2.5, според БДС EN ISO 8501-1:2007. до обем и обхват удовлетворяващ изискванията на Проектанта и всички свързани с това разходи | м | 100 |  |  |
| 1.2-57 | Проверка на съшесауващи нитове за дефекти, хлабини, пукнатини и др дефекти и всички свързани с това разходи. | гл сума | 1 |  |  |
| 1.2-58 | Подмяна и/или възстановяване на повредени/дефектирали или липсващи нитове с номинален диаметър до ф 32мм с комплект високоякостни болтове клас 8.8 и всички свързани с това разходи | бр | 500 |  |  |
| 1.2-59 | Доставка и мотаж на техническа система (за външен монтаж и работа при конкретните местни климатични условия) за видео наблюдение, осигуряваща 24 часов непрекъснат видео запис и GSM трансфер на заснети данни ло дистанционно разположен цифров записваш твърд носител, на цялостната плоча на моста, от минимум четири независими камери разположени по ригела на порталните рамки от двете страни на моста, всяка от които с възможност за нощно заснемане, подсигурени с независимо електро захранване от фотоволтаични слънчеви батерии, в това число изготвяне, съгласуване и одобрение на проект, както всички свързани с това разходи. | гл сума | 1 |  |  |
| 1.2-60 | Направа на пзкоп за фундаменти на портални рамки и светофарни уредби, съгласно чертежите (черт. от 01-40 до 01-43 вкл.), вт.ч. премахваме/разбиване на тротоарна настилка и всички свързани с това разходи | м3 | 30 |  |  |
| 1.2-61 | Доставка, изливане на място и уплътнение на подложен бетон С12/15(В 15) за фундаменти на портални рамки и светофарни уредби, съгласно БДС EN 206-1/NA и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | м3 | 1,7 |  |  |
| 1.2-62 | Доставка и полагане на Армировка клас В420В (А III) при фундаменти за портални рамки, от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, съгласно БДС 4758:2008 и в съответствие с изискванията на Раздел 9600 Техническата спеенфнкаиия 2014 на АПИ, всички диаметри оребрена стомана. | кг | 360 |  |  |
| 1.2-63 | Доставка, излят на място и уплътнен бетон С20/25(В 25) за основи и фундаменти па портални рамки и светофарни уредби, както е посочено на чертежите (черт № 01-40 до 01-43 вкл.), съгласно БДС EN 206-1/NA и Раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи | м3 | 6 |  |  |
| 1.2-64 | Доставка и монтаж на стоманена анкерна Група "1" 10МЗ0х1250мм от стомана S235JR с резби, гайки и шайби, както е посочено на черт ежите (черт от 01-40 до 01-43 вкл.) и всички свързани с това разходи. | бр | 4 |  |  |
| 1.2-65 | Доставка и монтаж на портални рамки за ограничаване на динамичния габарит съгласно чертежите (черт. от 01-40 до 01-43 вкл.). от стомана S235JR fy = 235МРа произведена от рециклирана стомана, горещо поцинковани по БДС ЕN 150 1461, включително необходимите скрепителни материали, както и необходимата предварителна обработка на снаждащите елементи до степен Sa2.5, според БДС EN ISO 8501-1:2007. до обем и обхват удовлетворяващ изискванията на Проектанта и всички свързани с това разходи. | бр | 2 |  |  |
| 1.2-66 | Доставка и монтаж на основа за светофарен стълб L=500/360x360x10мм съгласно черт. 7-2 и всички свързани с това разходи | бр | 2 |  |  |
| 1.2-67 | Доставка и монтаж на основа за светофарен стълб F 133/89x4, H до 4000 мм съгласно черт. 7-2 и всички свързани с това разходи | бр | 2 |  |  |
| 1.2-68 | Доставка и монтаж на светофарна секция ф200мм - тройна със стрелка и право - енергоспсстяващи LED осветителни тела, в комплекти с LED eкран отброяващ оставащото време и всички свързани с това разходи | бр | 2 |  |  |
| 1.2-69 | Доставка, монтаж, свързване и настройка на микропроцесорен контролер МТК-64/32 изхода, вкл. изкоп, фундамент и всички свързани с това разходи | бр | 1 |  |  |
|  | Общо за сметка 1.2 |  |  |  |  |
|  | Сметка 1.3 ЕЛЕКТРО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |  |  |  |  |
|  | УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - съгласно Раздел 11400 и 11500 на ТС 2014 на АПИ |  |  |  |  |
| 1.3-1 | Демонтаж стоманотръбни стълбове с дълж. до 9 1/2 м. до 300 кг. и всички свързани с това разходи | бр | 4 |  |  |
| 1.3-2 | Доставка, изправяне, монтаж и номериране на стоманотръбни стълбове дълж. до 9 1/2 м и тегло до 300 кг. и всички свързани с това разходи | бр | 6 |  |  |
| 1.3-3 | Демонтаж на единични рогатки за осветителни тела и всички свързани с това разходи | бр | 5 |  |  |
| 1.3-4 | Доставка и монтаж на рогатки и осветителни тела за улично и парково осветление, монтаж на осветителните тела върху рогатките и всички свързани с това разходи | бр | 7 |  |  |
| 1.3-5 | Доставка и .монтаж на носач за въздушно кабелна мрежа въху стълб или мостова конструкция и всички свързани с това разходи | бр | 10 |  |  |
| 1.3-6 | Доставка и монтаж на усукан изолиран проводник AL/R, 2x16 мм2 и всички свързани с това разходи | м | 310 |  |  |
| 1.3-7 | Доставка и полагане на стоманени тръби по бетонен сгълб с d 1" на открито и всички свързани с това разчоди | м | 10 |  |  |
| 1.3-8 | Доставка и изтегляне на кабели свт 2 х 2.5 мм2 в монтирана тръба и всички свързани с гова разходи | м | 30 |  |  |
| 1.3-9 | Доставка и мотаж на табло т.з. упр. по схема в/у бетон с разм. на таблото до 0.25 м2 и всички свързани с това разходи | бр | 1 |  |  |
| 1.3-10 | Доставка и набиване на колове за заземяване /без изкоп/ от поцинкована тръба с 1 тръба 2 1/2" дължина з м | бр | 1 |  |  |
|  | КАБЕЛИ 20 kV - съгласно Раздел 11400 на ТС 2014 на АПИ |  |  |  |  |
| 1.3-11 | Направа на изкоп с дълбочина 0,8/0,6 м върху съществуващи кабели със обратно засипване и уплътнение II-ра категория и всички свързани с това разходи | м | 80 |  |  |
| 1.3-12 | Направа на изкоп с дълбочина 1,1/0.8м със обратно засипване и уплътнение II-ра категория и всички свързани с това разходи | м | 7 |  |  |
| 1.3-13 | Направа на кабелна шахта - средна: - I-ва и II-ра категория почва и всички свързани с това разходи | бр | 2 |  |  |
| 1.3-14 | Доставка и монтаж на съединителни муфи за кабели с медни или лумннневи жила за напрежение 15.20 и 35 kV, за кабел със сечение -50 кв. мм и нагоре и всички свързани с това разходи | бр | 24 |  |  |
| 1.3-15 | Доставка и полагане на кабел NA2ХS(F)2Y 1x185 кв мм, rm/25-20 kV и всички свързани с това разходи | м | 3000 |  |  |
| 1.3-16 | Доставка и полагане на стоманени тръби с Ф до 180 мм и всички вързани с това разходи | м | 460 |  |  |
| 1.3-17 | Доставка и полагане на PVC тръби по стоманена конструкция, лавици и П-носачи с Ф125 и всички свързани с това разходи | м | 500 |  |  |
| 1.3-18 | Доставка и полагане на PVC тръби в земни изкопи, в бетонов кожух, Ф 175 и всички свързани с това рззходи | м | 30 |  |  |
| 1.3-20 | Полагане на кабели с медни или алуминиеви жила за напрежение 10 и 20kV в изкоп, бетон кан, в/у метална конструкция без закрепване - за тд 10.5 кг/м; 3x120 и нагоре и всички свързани с това разходи | м | 120 |  |  |
|  | СЛАБОТОКОВИ /СЪОБЩИТЕЛНИ/ КАБЕЛИ |  |  |  |  |
| 1.3-21 | Доставка и полагане на стоманени тръби с Ф до 80 мм И всички свързани с това разходи | м | 470 |  |  |
| 1.3-22 | Доставка и полагане на PVC тръби по стоманена конструкция, лавици и П-носачи с Ф110 на открито и всички свързани с това разходи | м | 260 |  |  |
| 1.3-23 | Доставка И изталяне на кабел ТПЖП 500x2x0.5 в тръби и всички свързани с това разходи | м | 500 |  |  |
| 1.3-24 | Ремонтиране на стари съединителни муфи и доставка и монтиране на нови съединителни муфи с капацитет на кабела за 500 чифта и всички свързани с това разходи | бр | 4 |  |  |
|  | СВЕТОФАРНА УРЕДБА |  |  |  |  |
| 1.3-25 | Направа на изкоп с дълбочина 0,8/0,6 м. върху съществуваи кабели със обратно засипване и уплътнение II-ра категория и всички свързани с това разходи | м | 75 |  |  |
| 1.3-26 | Направа на изкоп 1,1/0,8м. Със обратно засипване и уплътнение II-ра категория и всички свързани с това разходи | м | 2 |  |  |
| 1.3-27 | Доставка и полагане на стоманени тръби с Ф до 60 мм и всички свързани с това разходи | м | 225 |  |  |
| 1.3-28 | Доставка и полагане на PVC тръби - за 2 броя тръби Ф 110 в бетонов кожух и всички свързани с това разходи | м | 45 |  |  |
| 1.3-29 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5 х 2,5 кв.мм. в тръби и всички свързани с това разходи | м | 252 |  |  |
| 1.3-30 | Доставка и полагане на кабели СВТ 5 х 2,5 кв.мм. в изкоп и всички свързани с това разходи | м | 100 |  |  |
| 1.3-31 | Доставка и набиване на колове за заземяване /без изкоп/ от поцинкована тръба с 1 тръба 2 1/2" дължина за м и всички свързани с това разходи | бр | 2 |  |  |
|  | Общо за сметка 1.3 |  |  |  |  |
|  | Сметка 2.1 РАБОТНА РЪКА |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Общи работници ( неквалифициран) | час | 100 |  |  |
| 2.1-2 | Квалифицирани работници - арматуристи, кофражисти, бетонджии, дърводелци, монтажници, пътни работници, заварчици, оксеженисти и др. | час | 200 |  |  |
| 2.1-3 | Охрана | час | 100 |  |  |
| 2.1-4 | Геодезисти | час | 50 |  |  |
| 2.1-5 | Строителни техници | час | 50 |  |  |
| 2.1-6 | Строителни инженери | час | 50 |  |  |
|  | Общо за сметка 2.1 |  |  |  |  |
|  | Сметка 2.2 МЕХАНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.2-1 | Бордова товарна кола до 5t. | час | 24 |  |  |
| 2.2-2 | Бордова товарна кола или самосвал над 5t. | час | 80 |  |  |
| 2.2-3 | Автокран до 5t. | час | 24 |  |  |
| 2.2-4 | Автокран от 5t. до 25t. | час | 80 |  |  |
| 2.2-5 | Автокран над 25 t. | час | 80 |  |  |
| 2.2-6 | Водоноска над 3 м3 | час | 48 |  |  |
| 2.2-7 | Бетоновоз над 5м3 | час | 24 |  |  |
| 2.2-8 | Автобетонпомпа до 60 м3/час | час | 24 |  |  |
| 2.2-9 | Фугорезачка за асфалтови настилки с производителност не по-малко от 60 м/ч при 100 мм средна дълбочина на рязане | час | 24 |  |  |
| 2.2-10 | Компресор подвижен до 5м3/мин | час | 24 |  |  |
| 2.2-11 | Електроагрегат подвижен над 60 kW или подобен | час | 80 |  |  |
| 2.2-12 | Водна пома до 100 л/мин | час | 80 |  |  |
| 2.2-13 | Водна помпа над 100 л/мин | час | 80 |  |  |
| 2.2-14 | Булдозер с право или под ъгъл гребло с ед. Рипер Cat D8L или еквивалентен | час | 24 |  |  |
| 2.2-15 | Бетонпробивна машина с Ф25 мм или подобна | час | 24 |  |  |
| 2.2-16 | Стоманопробивна машина с до и над Ф 25 мм или подобна | час | 80 |  |  |
| 2.2-17 | Иглени вибратори до 60 мм | час | 48 |  |  |
| 2.2-18 | Къртач бензинов | час | 48 |  |  |
| 2.2-19 | Машина за рязане и огъване на мека и високоякостна армировъчна стомана с диам. До 40мм. | час | 80 |  |  |
| 2.2-20 | Подвижна окачваща се платформа с телферна колична за ревизия и ремонт по долен пояс на фермите | час | 200 |  |  |
| 2.2-21 | Тежко подпорно скеле | час | 80 |  |  |
| 2.2-22 | Комплект Хидравлични крикове с минимум 100 тона товароподемност | час | 120 |  |  |
| 2.2-23 | Допълнителни полеви изпитвания по инструкция на Инженера | Пров.сума | 1 |  |  |
|  | Общо за сметка 2.2 |  |  |  |  |
|  | Сметка 2.3 МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |
| 2.3-1 | Направа на отвори за болтове с до Ф22мм в стоманен профил дебелина до 20мм и всички свързани с това разходи | бр | 250 |  |  |
| 2.3-2 | Направа на отвори за болтове с над Ф22мм в стоманен профил с дебелина до 20мм и всички свързани с това разходи | бр | 250 |  |  |
| 2.3-3 | Направа на заваръчен шев на място с катет на шева до 10мм включително свързани с това разходи | м | 100 |  |  |
| 2.3-4 | Направа на заваръчен шев на място с катет на шева над 10мм включително свързани с това разходи | м | 100 |  |  |
| 2.3-5 | Доставка и монтаж на комплект високоякостни болтова, гайки и шайби с М20 с L под 80 мм и всички свързани с това разходи | бр | 250 |  |  |
| 2.3-6 | Доставка и монтаж на комплект високоякостни болтова, гайки и шайби с М22 с L над 80 мм и всички свързани с това разходи | бр | 250 |  |  |
| 2.3-7 | Доставка и монтаж на стандартни стоманени профили S335, включително и листова стомана, заготвени по предварително зададен детайл и всички свързани с това разходи | кг | 1000 |  |  |
| 2.3-8 | Доставка и монтаж на стандартни стоманени профили S235, включително и листова стомана, заготвени по предварително зададен детайл и всички свързани с това разходи | кг | 1000 |  |  |
| 2.3-9 | Дъски от иглолистна или широколистна дървесина с дебелина до 75 мм за употреба без възстановяване | м3 | 2 |  |  |
| 2.3-10 | Дъски от иглолистна или широколистна дървесина с дебелина над 75 мм за употреба без възстановяване | м3 | 4 |  |  |
| 2.3-11 | PVC тръби с диаметър до 150мм за употреба без възстановяване | м | 50 |  |  |
| 2.3-12 | PVC тръби с диаметър над 150мм за употреба без възстановяване | м | 50 |  |  |
| 2.3-13 | Преместване на съществуващи в рамките на сервитута ТТ линии с всички свързани с това разходи | м | 50 |  |  |
| 2.3-14 | Преместване на съществуващи в рамките на сервитута оптичен кабел с всички свързани с това разходи | м | 50 |  |  |
| 2.3-15 | Преместване на същесвуващи в рамките на сервитута нисковолтов подземен ел.кабел 380V с всички свъзани с това разходи | м | 50 |  |  |
|  | Общо за сметка 2.3 |  |  |  |  |