ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА  ПОРЪЧКАТА.ВИДОВЕ РАБОТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

А.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКА

І.Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “

Основни СМР които ще се изпълняват. Сградата е масивна с размери 34/13 висока около 10м до стрехата

1  По покрива : Покрива е бетонов четирискатен  с малък наклон.

-  Демонтажни  работи: разкривате на покрив; сваляне на керемиди сваляне улуци, водосточни тръби, казанчета

-  Монтажни работи:  предвижда се подготовка на плочата за ново покритие – замаска за  оформяне на наклона частично;изцяло нова битумна мушама  и летви за керемиди;покриване с керемиди – с нови ; покриване била и ръбове с капаци – нови ;ремонт по комините ; обшивки по комини ; отводняване на покрива- улуци, водосточни тръби, казанчета, есове  - нови; ремонт на стрехи и козирка  на сградата о.

2 Външен ремонт

- Демонтажните дейности включва очукване на подкожущена мазилка  .

- Монтажни дейности: Предвижда се частично измазване  по  сградата обръщане на прозорците след подмяна на дограмата и цялостна силикатна цветна мазилка без цокъла  . Предвижда се  да се изгради фасадно тръбно скеле.  Около сградата  ще се    направи хидроизолация  с мембрана 1 м  дълбочина и армирана бетонова настилка около сградата. Стълбището ще бъде  с настилка от гранитогрес.

3 Вътрешен ремонт

-  Демонтажни дейности : Демонтаж но дограма частичноочукване на мазилка; стъргане на боя

-  Монтажни дейности:  Монтаж дограма прозорци цялата сграда  и 3 бр. врати  / входна, стая на кмета  и стаята за гласуване/  обръщане врати и прозорци частично; мазилка и шпахловка и боядисване с латекс по стени и тавани частично;  Настилка с балатум  в стаята за гласуване  / размери на стаята 7,5/5 м/  и PVC первази;

4. Ремонт площада.

-   Изваждане и  поставяне на нови бордюри и  базалтови плочки по тротоара около площада.

-  Оформяне на градинките с градински бордюри.

- Пренареждане на стари плочки

- Освежаване  и ремонт  на съществуващи  детски съоръжения и метална беседка

Товарене и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище .

ІІ.Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “

Основни СМР които ще се изпълняват.  Междублоковите пространства които  ще се благоустрояват са в кв. Злати дол и  в кв. 31А гр. Симеоновград

Дейностите са следните.

1  Демонтажни  работи: Изваждане на стари бордюри , базалтови плочки  и др.

2- Монтажни работи:

предвижда се подготовка на  терена  със тънък изкоп ръчен и машинен, почистване от храсти и др

Полагане на бетонови  бордюри 15/25/50  и всички свързани   с това дейности

Полагане на градински бордюри и всички свързани   с това дейности

Полагане на нови базалтови плочки  за оформяне на пътеки и площадки и всички свързани   с това дейности

Изграждане на детски площадки  с покритие ударо поглъщаща настилка плочи 400х400х30мм  като предварително се изгражда основа бетонова настилка 15 см и всички свързани   с това дейности

Доставка и монтаж на  детски съоръжения – люлки и пързалки.

Доставка и монтаж на ограда ниска  метална конструкция и дървени цветни елементи и всички свързани   с това дейности

Доставка големи бетонови кашпи и  малки кошчета

Доставка и монтаж градински пейки

Озеленяване – туи , рози , райграс и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.     Срокът за изпълнение на предмета на всяка обособена позиция трябва да бъде по-кратък или по –дълъг от предвидения срок от Възложителя и съобразно предложения в Техническото предложение на участника.

2.   Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: *В случай, че се констатира предложен гаранционен срок от участника под установения минимум, офертата на участника се предлага за отстраняване.

3.	Строително – монтажните работи ще се приемат от експерти, определени от Възложителя, съгласно проекта на договор. Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.

4.  Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи Координатор по безопасност и здраве.

5. При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изкисванията на действащата нормативна уредба – приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията, Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, Наредби № 01/18, № 01/16 и № 5 за постоянна и временна пътна сигнализация и за места с концентрация на ПТП, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, Наредба №3/2010 г.

6.  Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

7.  Разходите за взимането на проби от материалите , включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя. На детската площадка по Обособена позиция 2 ще се монтират съоръжения за игра на открито за деца на възраст 3 до 12. На площадката се предвижда да бъде изградена ударопоглъщаща каучукова настилка. Изградените съоръжения трябва да отговарят на o	Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

8.  Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя /освен тези, за които изрично е предвидено, че се доставят от Възложителя/. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

9. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

10. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

11.  След приключване на работата за даден участък, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

12.  Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

13. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

14. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

15. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

16. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

17. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

18. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

Изготвил:

/Инженер Живка Великова/